Мартинская ООШ-филиал МКОУ «Чебаковская СОШ»

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель СТК                                                      Директор МКОУ «Чебаковская СОШ»

Протокол №____от__________20___г.                     Приказ №____ от ___________20___ г.

________________(_______________)                      ________________(_______________)

Памятка

по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).

2. Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

3. Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов. Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

4. Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

5. Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

6. Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме.

7. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

8. При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

9. В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или не включения сигнализации при включении объекта, виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

10. При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «01» и милицию по телефону «02».